Integração Teórico-Prática de confecção de circuito impresso na formação em Engenharia Elétrica

Tucuruí – Pará

2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório busca detalhar a aplicação dos conhecimentos obtidos durante a graduação de Engenharia Elétrica. Através do desenvolvimento de placas de circuito impresso de determinada área de conhecimento teórica relacionada às propriedades elétricas ministradas durante o curso, os alunos, através do auxílio da docente responsável e sua equipe de monitores, realizam os experimentos em laboratório e, deste modo verificarem aplicações de algumas áreas do curso.

2. OBJETIVOS

- (Utilizar os dados da justificativa do projeto)

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Metodologia

Cenário Inicial

No início das atividades, o projeto exigia a aprendizagem de ferramentas específicas para o desenvolvimento de circuitos impressos. Era necessário dominar os seguintes softwares:

- EasyEDA: Para projetar o layout do circuito impresso (PCI).

- FlatCAM: Para configurar os parâmetros de fresagem das trilhas do circuito.

- Candle: Para estabelecer a conexão e controle da mini fresadora CNC.

Entretanto, a mini fresadora apresentava problemas mecânicos, especialmente uma folga no eixo Z, o que inviabilizava a usinagem precisa dos circuitos. Diante desse cenário, foi necessário buscar uma alternativa: o processo de corrosão para a fabricação das placas. Além disso, o projeto fazia parte de uma monitoria que ofereceria suporte prático a duas disciplinas do semestre, proporcionando aos alunos experiências reais de fabricação de circuitos.

Abordagem Geral

Para solucionar os desafios, desenvolveu-se um plano em duas frentes:

- Reparo da Mini Fresadora: Restaurar a funcionalidade do equipamento através de ajustes e remodelagem das peças.

- Processo Alternativo de Corrosão: Implementar a fabricação por corrosão, vetorizar o circuito em SVG e transferir o layout para a placa de fenolite coberta com vinil adesivo.

Etapas Detalhadas

3.1 Aprendizagem de Softwares

- EasyEDA: Utilizado para desenhar o circuito eletrônico e converter o projeto em layout para fabricação.

- FlatCAM: Gerar os arquivos de fresagem e definir parâmetros para a mini fresadora.

- Candle: Configurar e enviar comandos para a fresadora CNC.

3.2 Processo de Corrosão

- Vetorizar o desenho do circuito em formato SVG utilizando o software Inkscape.

- Transferir o layout para uma placa de fenolite coberta com vinil adesivo.

- Utilizar uma máquina CNC a laser para cortar superficialmente o vinil, expondo as áreas que seriam corroídas.

- Submergir a placa em uma solução de água e percloreto de ferro, removendo o cobre das áreas expostas.

3.3 Recuperação da Mini Fresadora

Foram ajustadas peças específicas, como o eixo Z, suportes do motor e spindle, conforme detalhado na Tabela 1.

Resultados

4.1 Documentação e Manual de Fabricação

Foi desenvolvido um manual disponível no GitHub, contendo instruções detalhadas e tutoriais em vídeo. Este material pode ser acessado por qualquer aluno interessado em aprender a fabricar circuitos impressos, facilitando a continuidade do projeto.

4.2 Testes de Fabricação

Corrosão: O processo foi bem-sucedido, resultando em placas funcionais. A corrosão permitiu criar trilhas precisas e garantiu a qualidade das antenas e circuitos simples.

Usinagem: Após a recuperação da mini fresadora, testes mostraram que o equipamento voltou a operar com precisão adequada, sendo possível fabricar PCIs com alta qualidade.

4.3 Resultados nas Disciplinas

- Teoria das Comunicações: A confecção de antenas microfita proporcionou aos alunos uma compreensão prática das técnicas de comunicação. A experiência despertou grande interesse na turma.

- Tópicos Especiais em Eletrônica: A montagem prática de circuitos simples complementou o aprendizado teórico, com projetos finais que envolveram a fabricação de PCIs.

Depoimentos de docentes, como o da professora Andrécia, destacaram a importância da abordagem prática para a aprendizagem dos alunos, embora houvesse consenso sobre a necessidade de mais oportunidades para aprimoramento das técnicas.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

3. METODOLOGIA

No início das atividades, o projeto exigia a aprendizagem de ferramentas específicas para o desenvolvimento de circuitos impressos. Era necessário dominar os seguintes softwares: Easyeda, Flatcan e o Candle.

Entretanto, a mini fresadora apresentava problemas mecânicos, especialmente uma folga no eixo Z, o que inviabilizava a usinagem precisa dos circuitos. Diante desse cenário, foi necessário buscar uma alternativa: o processo de corrosão para a fabricação das placas. Além disso, o projeto fazia parte de uma monitoria que ofereceria suporte prático a duas disciplinas do semestre, proporcionando aos alunos experiências reais de fabricação de circuitos.

Para solucionar os desafios, desenvolveu-se um plano em duas frentes:

- Reparo da Mini Fresadora: Restaurar a funcionalidade do equipamento através de ajustes e remodelagem das peças.

- Processo Alternativo de Corrosão: Implementar a fabricação por corrosão, vetorizar o circuito em SVG e transferir o layout para a placa de fenolite coberta com vinil adesivo.

3.1 ETAPAS DO PROJETO

3.1.1 Aprendizagem de Softwares

O EasyEDA é um software que oferece serviços de forma online e gratuita, utilizado para desenhar o circuito eletrônico e converter o projeto em layout para fabricação.

O FlatCAM é utilizado para gerar arquivos de fresagem e definir parâmetros para a mini fresadora.

O Candle é utilizado para configurar e enviar comandos para a fresadora CNC.

3.1.2 Processo de Corrosão

O processo de corrosão consiste em vetorizar o layout do circuito em formato SVG, que será transferido para uma placa de fenolite coberta com vinil adesivo. Esse vinil é cortado superficialmente com uma máquina CNC a laser, de modo a expor apenas as áreas específicas do vinil para a corrosão. A placa de fenolite é então submersa em uma solução de água e percloreto de ferro na proporção adequada. A corrosão ocorre nas áreas não cobertas pelo vinil, removendo o cobre e deixando exposta a área delimitada das trilhas do circuito.

A metodologia tem que ser escrita da seguinte forma:

- Descrever o cenário no momento que as atividades começaram. O que você ía precisar aprender/estudar/pesquisar? Que materiais e equipamento tem disponíveis e se o estado deles permitia iniciar. Descrever quaisquer outros problemas.

- Depois disso vc descreve de forma bem geral de como vai resolver as coisas do item 1 acima.

- Depois de descrever a forma geral, vc começa a detalhar em subseções como vai fazer as etapas.

Pegue o que você realmente fez e escreva aqui como se fosse o seu plano.

O cenário de início:

- Precisava aprender software: quais eram? O que cada um iria fazer?

- A fresadora estava com problema: quais eram?

- Ficamos de testar corrosão. Explicar o processo de transferência do desenho (laser vinil)

- O projeto é de monitoria. Colocar que íamos ter oportunidade de atuar em duas disciplinas no período para oferecer uma parte prática dentro delas.

4. RESULTADOS

Explicar os seguintes resultados.

- Explicar o manual de fabricação de circuito impresso, produzido no github, com acesso livre a qualquer que acesse o link disponível: ......., o mesmo prossui instruções manuais, tutoriais em vídeo de cada etapa.

Os testes consistiram

- Documentação do projeto (resultado dos estudos iniciais), como ficou? Que material foi produzido para referência futura? É possível outro aluno pegar o material e aprender a fabricar?

- Como foram os testes de fabricação? De corrosão: deu certo? Qual é o procedimento? A placa ficou boa? E de usinagem (explicar a revatilização da fresadora)?

- Quais os resultados nas disciplinas? Qual foi a sua participação nas disciplinas? O pessoal que assistiu a aula se mostrou mais interessado com a parte prática? Tente colher o depoimento da Andrécia sobre isso na disciplina dela. Na disciplina de eletrônica pode colocar que foi proveitoso e que alguns dos projetos finais do curso envolveram fabricação de circuitos. Os alunos saíram com uma boa noção do processo, mas que seria necessário mais oportunidades para aperfeiçoar a técnica.

4.1 Recuperação da Mini Fresadora

Isso é resultado. É o que foi feito efetivamente, após o planejamento. Colocar na seção de resultados.

4.1.1 Recuperação da Fresadora

Devido a folgas no eixo Z e a outros problemas, a mini fresadora encontrava-se inativa. Para restaurar seu funcionamento, foi necessário ajustar e reformular algumas de suas peças, com o objetivo de reduzir as folgas e garantir a precisão. Entre as peças reformuladas e modeladas estão:

Tabela 1 – Modelagem das peças

|  | Peça | Vista Frontal | Vista Posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eixo X+Z |  |  |
| 2 | Eixo Z |  |  |
| 3 | Eixo X |  |  |
| 4 | Suporte Motor Eixo Z |  |  |
| 5 | Suporte Spindle |  |  |
| 6 | Suporte Castanha Eixo X |  |  |
| 7 | Suporte Castanha Eixo Z |  |  |

4.1.2 Modelagem da Prototipação do Circuito Impresso (softwares)

O processo de fabricação de circuito impresso se inicia pelo desenvolvimento do projeto, que é feito no software Easyeda, que oferece serviços de forma online e gratuita para o usuário confeccionar circuitos eletrônicos e PCI (Placa de Circuito Impresso) de maneira bem rápida e simples.(citação de cada software ou detalhamento???)

4.1.3 Montagem e configuração (tipos de ferramentas, fresas)

A usinagem da placa utiliza um tipo de ferramenta para cada tipo de arquivos apresentados anterioriomente.

Para isolar as trilhas do circuito utiliza-se uma fresa V-bit de 80º, acoplada a uma pinça de 4 mm, para a sua fixação, para corte das bordas utiliza-se uma fresa 2 dentes, acoplada a pinça de 3 mm (VERIFICAR).

4.2 Fabricação de circuito impresso

Aqui é resultado também. Não precisa colocar muitos detalhes. Basta colocar que a professora que ministrou concordou em dedicar um tempo da disciplina para mostrar aos participantes como fabricar as antenas e vc como bolsista do projeto ajudou na confecção.

4.2.1 Confecção de antenas Microfita

Na disciplina de Teoria das Comunicações, o desenvolvimento de antenas microfita mostrou-se essencial para proporcionar uma compreensão prática das técnicas de comunicação. O processo de fabricação das antenas foi supervisionado pelo professor responsável, com assistência dos monitores, e seguiu dois métodos principais o de corrosão e usinagem.

O processo de corrosão consistiu em vetorizar o desenho da antena em formato SVG, que foi transferido para uma placa de fenolite coberta com vinil adesivo. Esse vinil foi cortado superficialmente com uma máquina CNC a laser, de modo a expor apenas as áreas específicas do vinil para a corrosão. A placa de fenolite foi então submersa em uma solução de água e percloreto de ferro na proporção adequada. A corrosão ocorreu nas áreas não cobertas pelo vinil, removendo o cobre e deixando exposta a área delimitada da antena microfita, ilustrado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Processo de Corrosão na placa

Fonte: Autoral

Figura 2 – Confecção de Antena Microfita por Corrosão

Fonte: Autoral

No processo de usinagem as áreas do circuito foram cortadas diretamente na fenolite por fresagem, utilizando uma mini fresadora CNC. Esse processo elimina a necessidade de solução de corrosão, permitindo uma fabricação rápida e precisa da antena microfita, apresentada nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Processo de Usinagem na placa

Fonte: Autoral

Figura 4 – Confecção de Antena Microfita por Usinagem

Fonte: Autoral

4.2.2 Confecção de Circuitos Simples

Na disciplina de Tópicos Especiais em Eletrônica, os alunos trabalham no laboratório com montagens práticas e resolvem problemas aplicando conceitos de eletrônica, como amplificadores operacionais, diodos e transistores. Para complementar o aprendizado, foi realizada a confecção de um circuito simples.

O processo começou com a criação do projeto do circuito em software e a transferência do layout para a placa de fenolite. Utilizou-se o método de corrosão descrito na fabricação das antenas, mas, neste caso, o corte do vinil delimitou as trilhas do circuito em vez de áreas amplas. Após a corrosão, foram fixados os componentes eletrônicos na placa, e soldados, ... o circuito comentado é apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Confecção de Circuito Simples por Corrosão

Fonte: Autoral.

6. CONCLUSÃO

Comentar o seguinte:

- Quais eram os objetivos iniciais? Relembre quais eram. Foram atingidos? Mencione coisas que evidenciem isso. Caso não, o que deu errado? Por que deu errado e o que teria que ser feito diferente?

- Na sua percepção o impacto da sua ajuda nas disciplinas foi positivo? Por quê?

- Qual foi o seu aprendizado no projeto? Você sente que cresceu academicamente por ter participado?

- Dentre tudo que foi feito, o que você acha que poderia ser feito diferente e forma que produziria resultados melhores?

- Se você fosse continuar o trabalho, o que faria para aprimorá-lo (o estudo da máscara de solda vale a pena ser comentado aqui)?

- De que forma você deixa o trabalho? Está bem concluído e documentado? Outro aluno consegue dar prosseguimento?

6. REFERÊNCIAS